辽宁省新能源汽车监管平台与车辆企业平台数据对接说明书

文档修改控制

| 序号 | 版本 | 内容描述 | 日期 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 新建 | 2020/07/28 | 李亚敏 |

# 目录

目录	iii

一、	概述	1

1.1	对接地址	1

1.2	企业对接流程	1

1.3	车辆数据上传标准	3

1.3.1	车辆静态数据	3

1.3.2	车辆电池数据	3

1.3.3	车辆实时数据	3

1.3.4	接口分类	3

二、	企业注册流程	4

三、	企业平台联调流程	5

3.1 车型注册	8

3.2 车辆数据测试	8

3.3 实时信息测试	8

四、	车型联调流程	14

4.1 车型注册	15

4.2 车型联调	16

五、	车辆静态数据接口	19

5.1 header 请求参数	19

5.2 body 请求参数	19

5.3 响应参数	22

5.4 状态码对应表	22

5.5 加密方式	23

5.5.1 公钥	23

5.5.2 加密及签名规则	23

5.6 示例	23

六、	车辆电池数据接口	24

6.1 header 请求参数	25

6.2 body 请求参数	25

6.3 示例	26

6.3.1 数据结构	26

- 概述

新能源汽车公共数据平台系统是通过，车企平台将车辆数据上传到平台，以达到监管新能源汽车行驶和充电行为，并建立相关大数据平台的目的。

企业将数据对接到新能源汽车公共数据平台，需要遵循一定的流程和标准。

流程包括：企业注册流程、平台联调流程、车型接入流程。

标准包括：车辆静态数据接口标准、车辆电池数据接口标准和国标《GBT 32960.3-2016 标准》。

  - 对接地址

平台联调测试环境对接地址：gateway.lnicloud.com:8101

平台正式生产环境对接地址：gateway.lnicloud.com:32333

  - 企业对接流程

车企对接平台须首先进行企业注册和一次平台联调。企业每接入一种新车型之前，必须进行车型接入测试。总流程如下：

  - 车辆数据上传标准

企业上传的车辆数据包含3种类型:车辆静态数据、车辆电池数据和车辆实时数据。

    - 车辆静态数据

车辆静态数据即车辆vin号、车辆型号、iccid号、车牌号等车辆静态信息，只需上传一次。具体流程见下文车辆静态数据上传接口。

    - 车辆电池数据

车辆电池数据即车辆电池编码、电芯编码、电池包生产企业、电池包额定电压等电池相关信息，只需上传一次。具体流程见下文车辆电池数据上传接口。

    - 车辆实时数据

车辆的实时数据：即国标《GB/T 32960.3-2016》，中所定义的实时信息上报数据。包括：整车数据、驱动电机数据、燃料电池数据、发动机数据、车辆位置数据、极值数据、报警数据，等七大部分。

    - 接口分类

车辆静态数据和电池数据的接口采用RESTful API 方式定义接口，采用RSA 加密算法，对数据进行加密。通过数据签名保证数据的完整性。

车辆实时数据采用TCP 方式，按照国标《GB/T 32960.3-2016》标准所定义的通讯协议和数据格式，上传实时数据到监控平台。

- 企业注册流程

车企在使用监控平台前，需要先注册用户，再完成企业资料的申请审核流程，才可以正式登陆监控平台。

企业注册流程分为以下几个步骤：

- 使用浏览器打开监控平台网站，网址：

- 填写用户注册信息

- 填写企业资料信息

- 填写车企平台运营商信息

- 车企提交信息等待审核

- 如审核失败需要重新填写相关信息，并提交再次审核

- 审核通过后，企业需线下和监控平台签署协议。

- 协议签署完成后，企业平台完成整个注册流程

- 企业在监控平台注册信息审核通过后，会收到监控平台发送的动态数据接入的平台登录用户名及密码的邮件

流程图如下：

- 企业平台联调流程

企业注册成功，首先必须申请进行平台联调。平台联调是为了验证企业平台，是否正确理解了监控平台的接入要求，是否满足国标《GBT 32960.3-2016》的技术要求，是否具备基本的平台对接能力。

每个企业必须首先通过平台联调，才可以开展后续接入真实车辆的工作。平台联调只须完成一次。

平台联调分为三个子流程：车型注册审核、车辆数据测试、实时信息测试。

平台联调流程如下：

3.1 车型注册

车企预约平台过检后，监控平台会自动生成测试车型，在此阶段企业只需填入虚拟的车型信息，不要求真实。

车企车型注册字段定义。填写完成后提交管理平台审核。平台审核通过后，进入车辆数据测试步骤。平台审核失败后，需要重新开始新的平台联调申请。

3.2 车辆数据测试

在此阶段企业调用上传车辆数据的接口，将车辆的静态数据上传到平台上。需要上传车辆的数据。上传成功后，线下通知管理平台人员进行审核。平台审核通过后，进入平台测试步骤。平台审核失败后，需要重新开始新的平台联调申请。

3.3 实时信息测试

3.3.1 实时信息测试说明

实时信息测试的目的，是模拟真实情况下企业向平台发送的消息是否符合要求。

实时信息测试项目包括：

- 平台登录登出验证

- 企业平台发送登录报文，成功在监控平台完成登入操作

- 企业平台发送登出报文，在监控平台完成登出操作

- 多次登入时，流水号递增

- 同一次登录登出流水号一致

- 车辆登录登出验证

- 转发车辆登录登出报文

- 多次登入时，流水号递增

- 同一次登录登出流水号一致

- 车辆登录流水号每天清零

- 车辆行驶数据验证

- 转发车辆行驶状态下实时数据

- 车辆实时数据不应出现违反国家标准或超出合理范围的数据

- 车辆实时数据要符合实车数据状态

- 监控平台与企业进行数据核对

- 车辆充电数据验证

- 转发车辆充电状态下实时数据

- 车辆实时数据不应出现违反国家标准或超出合理范围的数据

- 车辆实时数据要符合实车数据状态

- 监控平台与企业进行数据核对

- 车辆满电数据验证

- 转发车辆soc100%状态下实时数据

- 车辆实时数据不应出现违反国家标准或超出合理范围的数据

- 车辆实时数据要符合实车数据状态

- 监控平台与企业进行数据核对

- 车辆报警数据验证

- 触发车辆报警，并转发车辆报警状态下实时数据

- 需测试国标19项报警

- 报警数据满足前后30s数据1秒1条上报

- 监控平台与企业进行数据核对

- 车辆补发数据验证

- 转发车辆补发数据

- 车辆实时数据不应出现违反国家标准或超出合理范围的数据

- 车辆实时数据要符合实车数据状态

- 监控平台与企业进行数据核对

- 平台补发数据验证

- 使企业平台与监控平台断开链接，恢复链接后平台补发车辆实时数据

- 车辆实时数据不应出现违反国家标准或超出合理范围的数据

- 车辆实时数据要符合实车数据状态

- 监控平台与企业进行数据核对

3.3.2 实时信息测试步骤

平台实时信息测试步骤：

- 执行平台登入、平台登出操作，共计5个循环

  - 平台登入登出之间要保持3分钟车辆数据传输

- 执行车辆登入、车辆登出操作，共计5个循环

  - 车辆登入登出之间要保持3分钟车辆数据传输

- 发送车辆行驶数据，车辆行驶数据维持发送15分钟以上

- 发送车辆充电数据，车辆充电数据维持发送15分钟以上

- 发送车辆满电数据，车辆满电数据维持发送5分钟以上

- 发送车辆报警数据

  - 需逐个触发车辆19项报警数据

  - 每项报警需维持2分钟

- 发送车辆补发数据，车辆补发数据维持发送15分钟

- 发送平台补发数据，平台补发数据维持发送10分钟

- 填写车辆联调记录表，文档如下

- 将车辆联调记录表及车企平台日志文件以线下的方式提供到监控平台

- 监控平台审核车企数据，审核结果会以邮件方式提供给车企

  - 测试仅提供结果、错误步骤，不提供错误细节及技术指导，望车企知悉

  - 检测完成后，应第一时间主动提供测试记录表及服务器日志，日志内容应包括服务器发送时间，报文时间，国标报文及vin

整体测试流程图如下：

- 车型联调流程

企业在通过平台联调后，即可申请进行，正式车型接入的测试。

车型接入测试是为了验证，企业接入车型的车辆上报数据，是否满足监控平台的要

求。

车型接入分为两个子流程：车型注册、车型联调。

车型联调流程图如下：

4.1 车型注册

在此阶段企业必须填入真实的车型信息。填写完成后提交管理平台审核。平台审核通过后，进入接入测试步骤。平台审核失败后，需要重新开始新的车型注册申请。

4.2 车型联调

企业注册车型通过审核后，即可默认添加进车型联调批次。车型联调时需准备一台实车，并将车辆静态信息和电池信息通过接口上传到监控平台。

车型联调步骤：

- 执行平台登入

- 执行车辆登入、车辆登出操作，共计5个循环

  - 车辆登入登出之间要保持3分钟车辆数据传输

- 发送车辆行驶数据，车辆行驶数据维持发送15分钟以上

- 发送车辆充电数据，车辆充电数据维持发送15分钟以上

- 发送车辆满电数据，车辆满电数据维持发送5分钟以上

- 发送车辆报警数据

  - 需逐个触发车辆19项报警数据

  - 每项报警需维持2分钟

- 发送车辆补发数据，车辆补发数据维持发送15分钟

- 执行平台登出

- 填写车辆联调记录表，文档如下

- 将车辆联调记录表及车企平台日志文件以线下的方式提供到监控平台

- 监控平台审核车企数据，审核结果会以邮件方式提供给车企

  - 测试仅提供结果、错误步骤，不提供错误细节及技术指导，望车企知悉

  - 检测完成后，应第一时间主动提供测试记录表及服务器日志，日志内容应包括服务器发送时间，报文时间，国标报文及vin

车型联调流程图如下：

- 车辆静态数据接口

企业平台在上传车辆的实时数据之前，必须将车辆相关的基本信息，通过该接口上传到监控平台。

规范用于指导车企平台合理调用该接口上传车辆静态相关数据。

 请求方式：http post

 接口组成：由服务URL、请求参数和车辆数据组成。其中请求参数放在http 的header 部分。车辆数据放在http 的body 部分。

 响应参数：json

服务URL：

5.1 header 请求参数

| 参数名 | 参数类型 | 必须 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| appKey | String | Y |  | 平台登入用户名 |
| secret | String | Y | RSA | 取值范围:RSA（RSA 加密）,NA（不加密） |
| signt | long | Y |  | 调用接口时间戳,精确到毫秒 |
| sign | String | Y |  | 签名 |
| accessType | String | Y |  | 接入类型类型，正式：1，测试：0 |

5.2 body 请求参数

由车辆注册数据字段构成的json 数组。

车辆注册数据字段说明如下：

| 序号 | 属性 | 类型 | 是否必填 | 备注（取值说明等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vehicleRecordModel | String | Y | 车型型号（备案车型型号） |
| 2 | vin | String | Y | 车架号（17位） |
| 3 | iccid | String | Y |  |
| 4 | vehicleUse | String | Y | 车辆用途 公交客车-111801 通勤客车-111802 旅游客车-111803 公路客车-111804 公务乘用车-111805 出租乘用车-111806 租赁乘用车-111807 私人乘用车-111808 邮政特种车-111809 物流特种车-111810 环卫特种车-111811 工程特种车-111812 |
| 5 | productionDate | long | Y | 车辆生产日期 |
| 6 | saleDate | long | Y | 销售日期 |
| 7 | packCode | String | Y | 可充电储能系统编码（多个逗号分隔） |
| 8 | packProcDate | long | Y | 动力蓄电池生产日期 （多个逗号分隔） |
| 9 | motorModel | String | Y | 驱动电机序号 （多个逗号分隔） |
| 10 | engineNumber | String | Y | 发动机编号 |
| 11 | tboxCode | String | Y | 车载终端编号 |
| 12 | accessDate | long | Y | 接入日期 |
| 13 | accessType | String | Y | 接入类型（0：测试，1：正式） |
| 14 | firstOnlineDate | long | Y | 上线日期 |
| 15 | plateNo | String | Y | 车牌号 |
| 16 | operatingUnit | String | Y | 运营单位 |
| 17 | storageLocation | String | Y | 存放地点 |
| 18 | contactPerson | String | Y | 联系人 |
| 19 | contactNumber | String | Y | 联系电话 |
| 20 | companyUnique | String | Y | 车企唯一标识 |
| 21 | drivingLicenseNumber | String | Y | 行驶证号 |
| 22 | buyerCounty | String | Y | 购车人居住地所在区县 |
| 23 | operationCorporateName | String | Y | 单位法人代表 |
| 24 | operationPhone | String | Y | 法人代表手机 |
| 25 | registeredPlace | String | Y | 运营单位地址 |
| 26 | actualPlace | String | Y | 运营地址 |
| 27 | chargingPileAddr | String | Y | 对应车辆充电桩地址 |
| 28 | tboxType | String | Y | 终端类型 (0：tbox 1：其他) |
| 29 | tboxCompany | String | Y | 终端厂商 |
| 30 | areaCode | String | Y | 上牌区域 |

注：

一.	productionDate、saleDate、packProcDate、accessDate、firstOnlineDate赋值为String 型 如：yyyy-MM-dd

二. 车企唯一标识规则建议：车企所在城市邮编+VIN 前三位+2 位序号+000000

5.3 响应参数

| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| status | String | Y | 见状态码定义表 |
| errorCode | int | N |  |
| errorMessage | String | N |  |

5.4 状态码对应表

| 状态码 | 返回信息 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 200 | Ok | 服务器成功返回用户请求的数据 |
| 201 | Created | 新建或修改数据成功 |
| 400 | Invalid Request | 请求参数非法，服务器没有进行新建或修改 数据的操作 |
| 401 | Unauthorized | 用户授权错误（令牌、用户名、密码、签名错误） |
| 403 | Forbidden | 表示用户得到授权（与401 错误相对），但 是访问是被禁止的（未通过白名单） |
| 404 | Not Found | 发出的请求针对的记录不存在，服务器没有 进行操作 |
| 406 | Not Acceptable | 用户请求的格式不可得（比如用户请求XML 格式，但是只有JSON 格式） |
| 500 | Internal Server Error | 服务器发生错误，客户端将发出的请求没有 成功 |
| 501 | Not Implemented | 服务器不支持客户端所请求功能 |

5.5 加密方式

采用RSA 加密方式加密。

5.5.1 公钥

MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCQJsYPa+wqnRqLjcDAXt/YodOqAUD2ZXl/eeapQh6QUPIyL8+9iQZFAIBnQ5t3s0hQJiU9UR7Z4YNtnMb4ahwtqDsGUT7e6/dsc8vU6BR8vdwMdXbOD0JjYS+ky5UDsbYLe1DEdWl+kZZxIg0Adh61ImY92OpmOqftz0EMoaBfKwIDAQAB

5.5.2 加密及签名规则

1. 按顺序拼接输入参数得到字符串A。

2. 对拼接的字符串A 做MD5 加密运算得到字符串B。

3. 设置header 中sign 参数值为该字符串B。

4. body 参数加密。

5.6 示例

为描述方便，假设有一个第三方车企：

  - 国标协议平台登录用户名为：1234567890,

  - 国标协议平台登录密码为：abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456

  - 调用接口API 时间戳为：1487830369942

1、按顺序拼接参数得到字符串：

appKey=1234567890,secret=RSA,signt=1487830369942,secretKey=abcdefghijklmnopqrs

tuvwxyz123456

2、对拼接的字符串做MD5 加密运算得到字符串为

b8d90655abd3566a171aba7b0d7eca27

3、设置header 中sign 参数值为:b8d90655abd3566a171aba7b0d7eca27

4、body 参数加密

- 假定车企想注册2 辆车,得到json 串为：

[{"iccid":"123456789","vin":"12356"},{"vin":"1235"}]

- 使用公钥将Jsonstring 进行RSA 公钥加密，再将加密结果进行base64 编码得到加密串，将得到加密密文放到body 里传输,后台使用私钥解密，加密串为：

wWLth8ZuifMdY15tymlpbVEX35S+LWovKEAl3sqEIAQQD1J296EiSKDu/BIYky5BFj7RObL8IZwWcDZnwUxanFNXPgrjDCWLwZqDMqTTY5yfGZ0sxk6npJq5KOWDG6522GOoVey28bWY0pXP61Pk9p7tOCmDDgJDGNXONwHT0=

- 车辆电池数据接口

规范用于指导车企平台合理调用该接口上传电池相关数据。

（注：车辆静态数据重新上传后，需要重新上传对应车辆的电池数据。）

请求方式：http post

接口组成：由服务URL、请求参数和车辆数据组成。其中请求参数放在http 的header 部分。车辆数据放在http 的body 部分。

响应参数：json

服务URL：

6.1 header 请求参数

| 参数名 | 参数类型 | 必须 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| If-None-Match | String | Y | 592d6db2-219 |  |
| accessName | String | Y |  | 平台登入用户名 |
| accessCode | String | Y |  | 平台登入密码 |
| accessType | String | Y |  | 接入类型类型，正式：1，测试：0 |
| Content-Type | String | Y | application/json |  |

6.2 body 请求参数

| 参数名 | 参数类型 | 必须 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| batteryData DTOList | List | Y |  | 电池信息列表list，详细数据均放置在 list 中对应的元素中 |
| vin | String | Y |  | 车辆vin 码(17 位) |
| batteryType | String | Y |  | 电池类型 1:磷酸铁锂电池/2:锰酸锂电池/3:钴 酸锂电池/4:三元材料电池/5:聚合物 锂离子电池/6:超级电容/7:钛酸锂电 池/8:燃料电池/9:其他电池类型 |
| batteryCodingStandard | String | Y |  | 电池编码标准 1:国标/2:企业自己的标准 |
| batteryManufacturer | String | Y |  | 电池包生产企业 |
| packVoltage | String | Y |  | 电池包额定电压（V） |
| packCapacity | String | Y |  | 电池包额定容量（AH） |
| packCode | String | Y |  | 电池包编码 |
| packProcDate | String | Y |  | 电池包生产日期（yyyy-MM-dd） |
| moduleVoltage | String | Y |  | 电池模组额定电压（V） |
| moduleCapacity | String | Y |  | 电池模组额定容量（AH） |
| batteryModu leCode | String | Y |  | 电池模组编码 |
| moduleManufacturer | String | Y |  | 模组生产企业 |
| cellManufacturer | String | Y |  | 电芯生产企业 |
| cellVoltage | String | Y |  | 电芯额定电压（V） |
| cellCapacity | String | Y |  | 电芯额定容量（AH） |
| cellCode | String | Y |  | 电芯编码 |

6.3 示例

6.3.1 数据结构

Headers:

If-None-Match ：592d6db2-219

accessName ：exa7d3a2test

accessCode ：exa5bd3f7f745499test

accessType ：1

Content-Type ：application/json

{

"batteryDataDTOList": [{

"vin": "LLLLLLLLLLLLLLL",

"batteryType": "1",

"batteryCodingStandard": "1",

"batteryManufacturer": "XXXX 电池包生产有限公司",

"packVoltage": "2",

"packCapacity": "1",

"packCode": " XXC00X1",

"packProcDate": "2017-07-26",

"batteryModuleDataList": [{

"moduleVoltage": "12",

"moduleCapacity": "10",

"moduleCode": "XXC001",

"moduleManufacturer": "xxxx电池模组生产有限公司",

"batteryCellDataList": [{

"cellManufacturer": "XXX 电芯生产企业",

"cellVoltage": "12.1",

"cellCapacity": "10.2",

"cellCode": "XXXABC1"

}, {

"cellManufacturer": "XXX 电芯生产企业",

"cellVoltage": "12.1",

"cellCapacity": "10.2",

"cellCode": "XXXABC1"

}]

}, {

"moduleVoltage": "12",

"moduleCapacity": "10",

"moduleCode": "XXC001",

"moduleManufacturer": "xxxx电池模组生产有限公司",

"batteryCellDataList": [{

"cellManufacturer": "XXX 电芯生产企业",

"cellVoltage": "12.1",

"cellCapacity": "10.2",

"cellCode": "XXXABC1"

}, {

"cellManufacturer": "XXX 电芯生产企业",

"cellVoltage": "12.1",

"cellCapacity": "10.2",

"cellCode": "XXXABC1"

}]

}]

}, {

"vin": "LLLLLLLLLLLLLLL",

"batteryType": "1",

"batteryCodingStandard": "1",

"batteryManufacturer": "XXXX 电池包生产有限公司",

"packVoltage": "2",

"packCapacity": "1",

"packCode": " XXC00X1",

"packProcDate": "2017-07-26",

"batteryModuleDataList": [{

"moduleVoltage": "12",

"moduleCapacity": "10",

"moduleCode": "XXC001",

"moduleManufacturer": "xxxx电池模组生产有限公司",

"batteryCellDataList": [{

"cellManufacturer": "XXX 电芯生产企业",

"cellVoltage": "12.1",

"cellCapacity": "10.2",

"cellCode": "XXXABC1"

}, {

"cellManufacturer": "XXX 电芯生产企业",

"cellVoltage": "12.1",

"cellCapacity": "10.2",

"cellCode": "XXXABC1"

}, {

"cellManufacturer": "XXX 电芯生产企业",

"cellVoltage": "12.1",

"cellCapacity": "10.2",

"cellCode": "XXXABC1"

}, {

"cellManufacturer": "XXX 电芯生产企业",

"cellVoltage": "12.1",

"cellCapacity": "10.2",

"cellCode": "XXXABC1"

}]

}, {

"moduleVoltage": "12",

"moduleCapacity": "10",

"moduleCode": "XXC001",

"moduleManufacturer": "xxxx电池模组生产有限公司",

"batteryCellDataList": [{

"cellManufacturer": "XXX 电芯生产企业",

"cellVoltage": "12.1",

"cellCapacity": "10.2",

"cellCode": "XXXABC1"

}, {

"cellManufacturer": "XXX 电芯生产企业",

"cellVoltage": "12.1",

"cellCapacity": "10.2",

"cellCode": "XXXABC1"

}, {

"cellManufacturer": "XXX 电芯生产企业",

"cellVoltage": "12.1",

"cellCapacity": "10.2",

"cellCode": "XXXABC1"

}, {

"cellManufacturer": "XXX 电芯生产企业",

"cellVoltage": "12.1",

"cellCapacity": "10.2",

"cellCode": "XXXABC1"

}]

}]

}]

}