ICS 35.240.60

L 73

T/CEC

中国电力企业联合会标准

电动汽车充换电服务信息交换

第2部分：公共信息交换规范

Interactive of charging and battery swap service information for electric vehicle

Part 2：Common data exchange code

2016 - 10 - 21发布

2017 - 01 - 01实施

T/CEC 102.2—2016

中国电力企业联合会   发布

目  次

前言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 功能描述	1

5 公共信息对象	1

5.1 公共信息对象关系定义	1

5.2 基础设施运营商信息（OperatorInfo）	2

5.3 充电站信息(StationInfo)	2

5.4 充电设备信息(EquipmentInfo)	4

5.5 充电设备接口信息(ConnectorInfo)	4

5.6 充电设备接口状态（ConnectorStatusInfo）	5

5.7 充电站状态信息（StationStatusInfo）	5

5.8 充电站统计信息（StationStatsInfo）	6

5.9 充电设备统计信息(EquipmentStatsInfo)	6

5.10 充电设备接口统计信息（ConnectorStatsInfo）	6

6 接口定义	7

6.1 概述	7

6.2 查询充电站信息	7

6.3 设备状态变化推送	9

6.4 设备接口状态查询	9

6.5 查询统计信息	10

附录A（规范性附录）公共信息交换的业务流程	12

参考文献	14

前  言

《电动汽车充换电服务信息交换》本次制定分为四个部分：

- 第1部分：总则；

- 第2部分：公共信息交换规范；

- 第3部分：业务信息交换规范；

- 第4部分：数据传输及安全；

本部分为T/TEC 102的第2部分。

本规范按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则编写。

本部分由中国电力企业联合会提出。

本部分由能源行业电动汽车充电设施标准化技术委员会归口。

本部分主要起草单位：青岛特来电新能源有限公司、深圳充电网科技有限公司。

本部分参加起草单位：国网电动汽车服务有限公司、普天新能源有限责任公司、中创三优(北京)科技有限公司、国家电网公司、国电南瑞科技股份有限公司、许继集团、中国电力科学研究院、万帮新能源投资集团有限公司、北京伟杰海泰系统集成技术有限公司、深圳科陆电子科技股份有限公司

本规范主要起草人：黄伟、王振飞、张锟、杨晓瑜、牛进苍、绍浙海、史双龙、秦俭、傅晶、马建伟、李晓强、吾喻明、张磊、杨帆、项东南、邓磊、刘向力、储单、王亮、刘珂。

本标准为首次发布。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化中心（北京市白广路二条一号，100761）

电动汽车充换电服务信息交换                               第2部分：公共信息交换规范

- 范围

本部分规定了电动汽车充换电业务信息服务交换规范，涵盖公共信息交换的功能描述、信息模型及接口协议，定义了T/CEC 102.1—2016中的公共信息接口（Icomm）。

本部分适用于归属不同运营商的电动汽车充换电运营服务平台之间的充换电服务信息交换，以及电动汽车充换电运营服务平台与第三方服务及管理平台之间的信息交换。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件

GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 102.1-2016 电动汽车充换电服务信息交换  第1部分：总则

- 术语和定义

T/CEC 102.1—2016界定的术语和定义适用于本部分。

- 功能描述

公共信息接口共支持3个功能，分别是：

- 获取充换电设施信息。

获取充换电设施信息是指支持数据需求方可以查询基础设施运营商的充电站信息，查询充电站的范围是双方提前约定好的充电站范围。需要支持全部查询和增量查询的方式。

- 同步充电设备运行状态。

同步充电设备运行状态是实现数据需求方将基础设施运营商的充电站的运行状态同步到数据需求方。

- 收集充电站统计信息。

收集充电站统计信息是数据需求方可以查询基础设施运营商的某些场站运行情况的统计信息。

公共信息交换的业务流程见附录A。

- 公共信息对象

  - 公共信息对象关系定义

公共信息的对象包括：基础设施运营商信息、充电站信息、充电设备信息、充电设备接口信息、充电站统计信息、充电设备统计信息、充电设备接口统计信息、充电站状态信息、充电设备接口状态。

如图1所示，一个基础设施运营商至少运营一个充电站，每个充电站至少包含一个充电设备，每个充电设备会有一个和多个充电接口。

充换电设施的实时状态，应该以充电设备接口的实时状态为最小上报单位，在批量查询的时候，为了提高效率，可以以充电站为单位，查询对应的充电设备的实时状态。

在进行数据统计时，应以某个充电站为单位，定期查询统计数据。

图1  公共信息对象关系图

  - 基础设施运营商信息（OperatorInfo）

用于描述设备运营商的一些基础信息，其中运营商ID使用组织机构代码（去掉“-”符号的9位字符，下文提及组织机构代码与此相同），运营商电话至少填写一个，方便用户联系运营商。

详细定义请参见表1：

表1   基础设施运营商信息

| 运营商 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营商ID | OperatorID | 组织机构代码 | 是 | 字符串 | 9字符 |
| 运营商名称 | OperatorName | 机构全称 | 是 | 字符串 | <=64字符 |
| 运营商电话1 | OperatorTel1 | 运营商客服电话1 | 是 | 字符串 | <=32字符 |
| 运营商电话2 | OperatorTel2 | 运营商客服电话2 | 否 | 字符串 | <=32字符 |
| 运营商注册地址 | OperatorRegAddress | 运营商注册地址 | 否 | 字符串 | <=64字符 |
| 备注 | OperatorNote | 备注信息 | 否 | 字符串 | <=255字符 |

其中对于新营业执照(三码合一)，其组织机构代码为社会信用代码去掉前八位和最后一位后的中间的数字。

  - 充电站信息（StationInfo）

用于描述充电站的信息，包含充电站的基本信息、服务信息、支付信息等，其中基本信息的设备所属方ID为充电设备所属放的组织机构代码，如果不是代运营充电站，应填入和运营商ID一样的值。

站点类型分为三大类：公共、个人、专用、其他，其中专用里面有：公交、环卫、物流、出租车。

详细定义请参见表2：

表2  充 电 站 信 息

| 名称 | 字段 | 描 述 | 必填 | 类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电站ID | StationID | 运营商自定义的唯一编码 | 是 | 字符串 | <=20字符 |
| 运营商ID | OperatorID | 运营商ID | 是 | 字符串 | 9字符 |
| 设备所属方ID | EquipmentOwnerID | 设备所属运营平台组织机构代码 | 是 | 字符串 | 9字符 |
| 充电站名称 | StationName | 充电站名称的描述 | 是 | 字符串 | <=50字符 |
| 充电站国家代码 | CountryCode | 比如CN | 是 | 字符串 | 2字符 |
| 名称 | 字段 | 描 述 | 必填 | 类型 | 长度 |
| 充电站省市 辖区编码 | AreaCode | 填写内容为参照 GB/T 2260—2007 | 是 | 字符串 | 20字符 |
| 详细地址 | Address |  | 是 | 字符串 | <=50字符 |
| 站点电话 | StationTel | 能够联系场站工作人员进行协助的联系电话 | 否 | 字符串 | <=30字符 |
| 服务电话 | ServiceTel | 平台服务电话，例如400的电话 | 是 | 字符串 | <=30字符 |
| 站点类型 | StationType | 1：公共； 50：个人； 100：公交（专用）； 101：环卫（专用）； 102：物流（专用）； 103：出租车（专用）； 255：其他 | 是 | 整型 |  |
| 站点状态 | StationStatus | 0：未知； 1：建设中； 5：关闭下线； 6：维护中； 50：正常使用 | 是 | 整型 |  |
| 车位数量 | ParkNums | 可停放进行充电的车位总数，默认：0 未知 | 是 | 整型 |  |
| 经度 | StationLng | GCJ-02坐标系 | 是 | 浮点型 | 保留小数点后6位 |
| 纬度 | StationLat | GCJ-02坐标系 | 是 | 浮点型 | 保留小数点后6位 |
| 站点引导 | SiteGuide | 描述性文字，用于引导车主找到充电车位 | 否 | 字符串 | <=100字符 |
| 建设场所 | Construction | 1：居民区； 2：公共机构； 3：企事业单位； 4：写字楼； 5：工业园区； 6：交通枢纽； 7：大型文体设施； 8：城市绿地； 9：大型建筑配建停车场； 10：路边停车位； 11：城际高速服务区； 255：其他 | 是 | 整型 |  |
| 站点照片 | Pictures | 充电设备照片、充电车位照片、停车场入口照片 | 否 | 字符串数组 |  |
| 使用车型描述 | MatchCars | 描述该站点接受的车大小以及类型，如大巴、物流车、私家乘用车、出租车等 | 否 | 字符串 | <=100字符 |
| 车位楼层及 数量描述 | ParkInfo | 车位楼层以及数量信息 | 否 | 字符串 | <=100字符 |
| 营业时间 | BusineHours | 营业时间描述 | 否 | 字符串 | <=100字符 |
| 充电电费率 | ElectricityFee | 充电费描述 | 否 | 字符串 | <=256字符 |
| 服务费率 | ServiceFee | 服务费率描述 | 否 | 字符串 | <=100字符 |
| 停车费 | ParkFee | 停车费率描述 | 否 | 字符串 | <=100字符 |
| 支付方式 | Payment | 支付方式:刷卡、线上、现金 其中电子钱包类卡为刷卡，身份鉴权卡、微信/支付宝、APP为线上 | 否 | 字符串 | <=20字符 |
| 是否支持预约 | SupportOrder | 充电设备是否需要提前预约后才能使用。0为不支持预约、1为支持预约。不填默认为0 | 否 | 整型 |  |
| 名称 | 字段 | 描 述 | 必填 | 类型 | 长度 |
| 备注 | Remark | 其他备注信息 | 否 | 字符串 | <=100字符 |
| 充电设备信息列表 | EquipmentInfos | 该充电站所有充电设备信息对象集合 | 是 | EquipmentInfo[]，参照5.4 |  |

  - 充电设备信息(EquipmentInfo)

对充电设备的描述，包含设备编码、设备生厂商组织机构代码、设备型号、设备生产日期、设备类型、充电设备经纬度等。

详细定义请参见表3：

表3   充 电 设 备 信 息

| 名称 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 | 长度/范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编码 | EquipmentID | 设备唯一编码，对同一运营商，保证唯一 | 是 | 字符串 | <=23字符 |
| 设备生产商组织机构代码 | ManufacturerID | 设备生产商组织机构代码 | 是 | 字符串 | 9字符 |
| 设备生产商名称 | ManufacturerName |  |  |  |  |
| 设备型号 | EquipmentModel | 由设备生厂商定义的设备型号 | 否 | 字符串 | <=30字符 |
| 设备生产日期 | ProductionDate | YYYY-MM-DD | 否 | 字符串 | 10字符 |
| 设备类型 | EquipmentType | 1：直流设备； 2：交流设备； 3：交直流一体设备； 4：无线设备； 5：其他 | 是 | 整型 |  |
| 充电设备接口信息列表 | ConnectorInfos | 该充电设备所有的充电设备接口的信息对象集合 | 是 | ConnectorInfo[]，参照5.5 |  |
| 充电设备经度 | EquipmentLng | GCJ-02坐标系 | 否 | 浮点型 | 保留小数点后6位 |
| 充电设备纬度 | EquipmentLat | GCJ-02坐标系 | 否 | 浮点型 | 保留小数点后6位 |
| 充电设备总功率 | Power | 单位:kW | 是 | 浮点型 | 保留小数点后1位 |
| 充电设备名称 | EquipmentName |  | 否 | 字符串 | <=30字符 |

  - 充电设备接口信息(ConnectorInfo)

对充电设备接口的基本信息对象的描述，包含充电设备接口编码、充电设备接口名称、充电设备接口类型、额定电压、额定电流、额定功率等。

如果设备为交流，其中额定电压上限以及额定电压下限可填入一样的值。

详细定义请参见表4：

表4   充 电 设 备 接 口 信 息

| 名称 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 | 长度/范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电设备接口编码 | ConnectorID | 充电设备接口编码，同一运营商内唯一 | 是 | 字符串 | <=26字符 |
| 充电设备接口名称 | ConnectorName |  | 否 | 字符串 | 30字符 |
| 充电设备接口类型 | ConnectorType | 1：家用插座（模式2）； 2：交流接口插座（模式3，连接方式B ）； 3：交流接口插头（带枪线，模式3，连接方式C）； 4：直流接口枪头（带枪线，模式4）； 5：无线充电座； 6：其他 | 是 | 整型 |  |
| 额定电压上限 | VoltageUpperLimits | 单位：V | 是 | 整型 |  |
| 额定电压下限 | VoltageLowerLimits | 单位：V | 是 | 整型 |  |
| 额定电流 | Current | 单位：A | 是 | 整型 |  |
| 额定功率 | Power | 单位：kW | 是 | 浮点型 | 保留小数点后一位 |
| 车位号 | ParkNo | 停车场车位编号 | 否 | 字符串 | 10字符 |
| 国家标准 | NationalStandard | 1:2011； 2:2015 | 是 | 整型 |  |

  - 充电设备接口状态（ConnectorStatusInfo）

对充电设备接口实时状态对象的描述，包含充电设备接口编码、充电设备接口状态等。

详细定义请参见表5：

表5   充 电 设 备 接 口 状 态

| 名称 | 字段 | 描 述 | 必填 | 类型 | 长度/范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电设备接口编码 | ConnectorID | 充电设备接口编码，同一运营商内唯一 | 是 | 字符串 | <=26字符 |
| 充电设备接口状态 | Status | 0：离网； 1：空闲； 2：占用（未充电）； 3：占用（充电中）； 4：占用（预约锁定）； 255：故障 | 是 | 整型 |  |
| 车位状态 | ParkStatus | 0：未知； 10：空闲； 50：占用 | 否 | 整型 |  |
| 地锁状态 | LockStatus | 0：未知； 10：已解锁； 50：已上锁 | 否 | 整型 |  |

  - 充电站状态信息（StationStatusInfo）

对充电站的状态描述，包含充电站ID、充电设备接口状态列表等。

详细定义请参见表6：

表6   充 电 站 状 态 信 息

| 名称 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 | 长度/范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电站ID | StationID | 运营商自定义的唯一编码，不足长度在前方补0 | 是 | 字符串 | <=20字符 |
| 充电设备接口状态列表 | ConnectorStatusInfos | 所有充电设备接口的状态 | 是 | ConnectorStatusInfo[]，参照5.6 |  |

  - 充电站统计信息（StationStatsInfo）

对充电站进行统计分析时使用的对象，包含站点编号、开始日期、结束日期，运营商累计电量、设备编码、充电设备接口编码以及充电设备接口累计电量等。

详细定义请参见表7：

表7   充 电 站 统 计 信 息

| 名称 | 字段 | 描 述 | 必填 | 类型 | 长度/范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电站ID | StationID | 站点编号 | 是 | 字符串 | <=20字符 |
| 统计的开始时间 | StartTime | 格式“yyyy-MM-dd” | 是 | 字符串 | 10字符 |
| 统计结束时间 | EndTime | 格式“yyyy-MM-dd” | 是 | 字符串 | 10字符 |
| 充电站累计电量 | StationElectricity | 累计电量，单位kWh，精度0.1 | 是 | 浮点型 | 保留小数点后一位 |
| 充电设备统计 信息列表 | EquipmentStatsInfos | 充电站中所有充电设备的统计对象集合 | 是 | EquipmentStatsInfo []，参照5.9 |  |

  - 充电设备统计信息(EquipmentStatsInfo)

对充电站设备进行统计分析时使用的对象，统计某个充电设备的充电电量。

详细定义请参见表8：

表8   充 电 设 备 统 计 信 息

| 名称 | 字段 | 描述 | 必填 | 类型 | 长度/范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编码 | EquipmentID | 设备唯一编码，对同一运营商，保证唯一 | 是 | 字符串 | <=23字符 |
| 充电设备接口累计电量 | EquipmentElectricity | 累计电量，单位kWh，精度0.1 | 是 | 浮点型 | 保留小数点后一位 |
| 充电设备接口统计信息列表 | ConnectorStatsInfos | 充设备的所有充电设备接口统计对象集合 | 是 | ConnectorStatsInfo []，参照5.10 |  |

  - 充电设备接口统计信息（ConnectorStatsInfo）

对充电站设备接口进行统计分析时使用的对象，统计某个充电设备接口的充电电量等。

详细定义请参见表9：

表9   充电设备接口统计信息

| 名称 | 字段 | 描 述 | 必填 | 类型 | 长度/范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电设备接口编码 | ConnectorID | 充电设备接口编码，同一运营商内唯一 | 是 | 字符串 | <=26字符 |
| 充电设备接口累计电量 | ConnectorElectricity | 累计电量，单位kWh，精度0.1 | 否 | 浮点型 | 保留小数点后一位 |

- 接口规范

  - 概述

为了满足上述业务流程的定义，一共有4个接口，分别为：

- a)查询充电站信息。

- b)查询统计信息。

- c)设备状态变化。

- d)设备状态查询。

  - 查询充电站信息

    - 概述

此接口用于查询运营商的充电站的信息。

    - 接口定义

接口名称：query_stations_info

接口使用方法：由基础设施运营商方实现此接口，数据需求方调用。

查询时需要比对电站、充电设备、充电接口的基本信息的最后修改时间，三者只要有一处修改，就认为是最新修改时间，然后与输入参数lastQueryTime进行对比。

    - 输入参数

输入参数定义请参见表10。

表10   查询充电站信息输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上次查询时间 | LastQueryTime | 字符串 | 格式“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”，可以为空，如果不填写，则查询所有的充电站信息 |
| 查询页码 | PageNo | 整型 | 不填写默认为1 |
| 每页数量 | PageSize | 整型 | 不填写默认为10 |

    - 返回值

返回值定义请参见表11。

表11   查询充电站信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前页数 | PageNo | 整型 | 如果查询页码大于页码总数，返回查询页码数 |
| 页码总数 | PageCount | 整型 | 总页数 |
| 总记录条数 | ItemSize | 整型 | 符合条件的电站总数 |
| 充电站信息列表 | StationInfos | StationInfo[] | 类型“StationInfo”参照5.3～5.5 |

    - 示例

{

"ItemSize": 1,

"PageCount": 1,

"PageNo": 1,

"StationInfos": {

"OperationID": "123456789",

"StationID": "000000000000001",

"StationName": "\u5145\u7535\u7ad9\u540d\u79f0",

"EquipmentOwnerID": "123456789",

"CountryCode": "CN",

"AreaCode": "441781",

"Address": "\u5730\u5740",

"ServiceTel":"123456789",

"StationType": 1,

"StationStatus": 50,

"ParkNums": 3,

"StationLng": 119.97049,

"StationLat": 31.717877,

"Construction": 1,

"Pictures": [

"http:\/\/www.xxx.com\/uploads\/plugs\/e5\/eb\/cd\/f0469308d9bbd99496618d6d87",

"http:\/\/www.xxx.com\/uploads\/plugs\/7c\/0c\/81\/a8ed867ffdfb597abaf9982b2c"

],

"EquipmentInfos": [

{

"EquipmentID": "10000000000000000000003",

"ManufacturerID": "123456789",

"EquipmentModel": "p3",

"ProductionDate": "2016-04-26",

"EquipmentType": 3,

"Power": "3.3",

"EquipmentName": "一号桩",

"ConnectorInfos": [

{

"ConnectorID": "1",

"ConnectorType": 1,

"VoltageUpperLimits": 220,

"VoltageLowerLimits": 220,

"Current": 15,

"NationalStandard": 1,

"Power": 3.3

}

]

}

]

}

}

  - 设备状态变化推送

    - 概述

当设备状态发生变化，推送最新的状态通知到合作方

    - 接口定义

接口名称： notification_stationStatus

接口使用方法：由数据需求方实现此接口，基础设施运营商方调用。

    - 输入参数

输入参数定义请参见表12。

表12 设备状态变化推送输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电设备接口状态 | ConnectorStatusInfo | ConnectorStatusInfo |  |

    - 返回值

返回值定义请参见表13。

表13 设备状态变化推送返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态 | Status | 整型 | 0：接受； 1：丢弃/忽略，不需要重试 |

    - 示例

{

"Status": 0,

}

  - 设备接口状态查询

    - 概述

此接口用于批量查询设备实时状态。

    - 接口定义

接口名称： query_station_status。

接口使用方法：由基础设施运营商方实现此接口，数据需求方调用。

    - 输入参数

输入参数定义请参见表14。

表14 设备接口状态查询输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电站ID 列表 | StationIDs | 字符串[] | 数组长度不超过50 |

    - 返回值

返回值定义请参见表15。

表15 设备接口状态查询返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电站信息 | StationStatusInfos | StationStatusInfo[] | 类型“StationStatusInfo”，参照5.7 |

    - 示例

{

"Total": 1,

"StationStatusInfos": {

"StationID": "111111111111111",

"ConnectorStatusInfos": [{

"ConnectorID": "1",

"Status": 4,

}]

}

}

  - 查询统计信息

    - 概述

此查询用于定期获取每个充电站，在某个周期内的统计信息。

    - 接口定义

接口名称： query_station_stats。

接口使用方法：由基础设施运营商方实现此接口，数据需求方调用。

    - 输入参数

输入参数定义请参见表16。

表16 查询统计信息输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电站ID | StationID | 字符串 | 需要统计的电站 |
| 统计开始时间 | StartTime | 字符串 | 格式“yyyy-MM-dd” |
| 统计结束时间 | EndTime | 字符串 | 格式“yyyy-MM-dd” |

    - 返回值

返回值定义请参见表17。

表17 查询统计信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电站统计信息 | StationStats | StationStatsInfo | 根据查询条件统计出来的充电站的汇总数据。 类型“StationStatsInfo”参照4.9 |

    - 示例

{

"StationStats": {

"StationID": "111111111111111",

"StartTime": "2015-10-01",

"EndTime": "2015-10-02",

"EquipmentStatsInfos": [

{

"EquipmentID": "100000000000000000000001",

"EquipmentElectricity": 100,

"ConnectorStatsInfos": [

{

"ConnectorID": "10000000000000000000000101",

"ConnectorElectricity": 100

}

]

}

]

}

  - 充电站信息变化推送

    - 概述

此接口用于运营商的充电站信息发生变化时，主动推送给数据需求方。

    - 接口定义

接口名称：notification_station_info

    - 接口使用方法：由数据需求方实现此接口，基础设施运营商方调用。

    - 输入参数

输入参数定义请参见表18：

表18 充电站信息变化推送输入参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电站信息 | StationInfo | StationInfo | 类型“StationInfo”参照5.3、5.4、5.5 |

    - 返回值

返回值定义请参见表19：

表19 充电站信息变化推送返回参数

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态 | Status | 整型 | 0:接受, 1:丢弃/忽略，不需要重试 |

    - 示例

{

"Status": 0,

}

- （规范性附录）
公共信息交换的业务流程

  - 概述

针对本部分需要支持的功能，可以采用以下业务流程实现。

- a）备案充换电设施信息流程。

- b）同步充电设备运行状态流程。

- C）收集充电站统计信息流程。

  - 备案充换电设施信息

如图A.1所示：数据需求方可定期调用基础设施运营商的“查询充电站”的接口，查询所有充电站的信息。同时在一定的周期内，按照一定频率，定期调用基础设施运营商的“查询充电站”的接口来更新充电站的最新的信息。

注：数据需求方包含客户归属运营商和第三方服务及管理平台

图A.1 备案充换电设施信息流程图

因为电站的数量较大，“查询充电站”接口应提供分页的支持。以保证接口调用时不会因为充电站信息的数据量太大造成接口调用超时等问题。

  - 设备状态同步流程

如图A.2所示：数据需求方按照一定周期，通过调用充电运营商的“设备状态查询”的接口，更新所有电站的充电设备接口状态。由于运营商电站数量较多，应在每次系统初始化的时候调用。

在两次调用周期期间，当充电设备接口状态、车位状态、地锁状态发生变化时，基础设施运营商应把此充电设备接口的最新状态立刻通过调用数据需求方的“设备状态变化”接口，告知数据需求方。

图A.2推送设备状态流程

  - 收集充电站统计数据流程

如图A.3所示：数据需求方应定期获取电站的统计信息，这个周期是由数据需求方决定。调用时，应针对每一个电站调用基础设施运营商的“查询统计信息”的接口，查询运营商信息。

图A.3 收集充电站统计数据流程图

参 考 文 献

[1] GB/T 2659—2000  世界各国和地区名称代码

[2] GB/T 7408—2005  数据元和交换格式  信息交换  日期和事件表示法

[3] GB/T 18391.1—2009  信息技术 元数据注册系统（MDR）第1部分：框架

[4] GB/T 19596—2004  电动汽车术语

[5] GB/T29317—2012  电动汽车充换电设施术语

___________________